Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

***Bezeichnung des Produktes***

| 1.1 Идентификация продукта: |  |
| --- | --- |
|  | Церезит CT710 |

***Enthält Gefahrenauslöser GHS***

***Verwendung***

1.2 Основное применение вещества или смеси и применение нерекомендуемое

Применение продукта:

Декоративная штукатурка с фактурой природного камня «Песчаник» и «Гранит»

***Dänemark: PR-Nummer***

***Norwegen: PR-Nummer***

***Nationale Vorschriften Tschechische Repuplik; Hersteller/Importeur/Lieferant***

***Straße***

***Postleitzahl/Stadt***

***Land zur VKORG.***

***Telefon***

***FAX-Nr.***

***Auskunftgebender Bereich.***

***Identification of manufacturer, importer or distributor***

Информация о производителе, импортере или дистрибуторе:

| Производитель: | ООО «ЛАБ Индастриз», Россия 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, Д. 10, ПОМЕЩ. 1/16 |
| --- | --- |

***Notfall-Nr.***

| 1.4 Телефон для экстренной связи |  |
| --- | --- |
|  | +7-495-628-16-87 (Токсикологический научно-практический Центр Российского здравоохранения, 129090 Россия, Москва, Сухаревская площадь., здание 3, здание 7), время работы 24 часа. Без перерыва 8 800 505 4615 (Телефон горячей линии) |

***Angaben zu Giftzentralen***

***Nationale Vorschriften Finnland***

***---Standardklassifizierung (SIC) ---***

Раздел 2: Идентификация рисков

***Mögliche Gefährdungen  für Mensch und Umwelt nicht Loctite**

***GHS Classification***

2.1 Классификация вещества или смеси

***Einstufung CLP***

Классификация (CLP):

| Постоянная опасность для водной среды | Категория 3 |
| --- | --- |

H412 Вредно для водных организмов с длительными последствиями.

***Classification DPD – Hazardous Substance Rating (EU)***

2.2 Элементы этикетки

***GHS label elements **

***GHS Pictograms***

Элементы этикетки (CLP):

***GHS Additional information***

***GHS Remark***

***GHS Signal word***

***GHS Hazard information***

| Уведомление об опасности: | H412 Вредно для водных организмов с длительными последствиями. |
| --- | --- |

***GHS Supplemental information***

Содержит консерванты: Смесь изотиазолинонов 3:1 (CIT/MIT). Справочная информация

содержит 1,2-Бензизотиазолин-3-он. Может вызывать аллергические реакции.

***GHS Precautionary statements***

| Предупреждающие меры: | P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. P102 Держать в месте, не доступном для детей. |
| --- | --- |

***GHS Precautionary statements Prevention***

| Предупреждающие меры: Предотвращение | P262 Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. P273 Не допускать попадания в окружающую среду. |
| --- | --- |

***GHS Precautionary statements Response***

***GHS Precautionary statements Storage***

***GHS Precautionary statements Disposal***

| Предупреждающие меры: Утилизация | P501 Контейнер и его содержимое следует утилизировать в соответствии с местным законодательством |
| --- | --- |

***Kennzeichnungselemente (DPD)**

***Besondere Kennzeichnung***

***Gefahrenauslöser***

***Sensibilisierende Stoffe >= 0,1%***

***Carcinogenic substances ***

***Other hazards***

| 2.3. Другие риски |  |
| --- | --- |
|  | Отсутствуют при надлежащем применении |
|  | Не относится к стойким, биокумулятивным, токсичным, очень стоким и очень биокумулятивным критериям |

Раздел 3: Информация о составе

***Substance or Mixture?***

3.2. Смеси

***Charakterisierung von Zubereitungen***

| Общая техническая характеристика продукта: |  |
| --- | --- |
|  | Покрытие |

Химический состав продукции:

Штукатурка

Декларация об ингридиентах в соответствии с CLP (EC) № 1272/2008:

***Inhaltsstoffangaben bei gefährlichen Zubereitungen***

| Опасные составные вещества CAS № | EC номер REACH-Reg. № | Содержание | Классификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | 215-160-9 | 1- < 5 % | ***REACH candidate list*** ***M-Faktor*** |
| Коричневый пигмент на основе оксидов хрома, сурьмы и титана 68186-90-3 | 269-052-1 | 1- < 5 % | ***REACH candidate list*** ***M-Faktor*** |
| тербутрин 886-50-0 | 212-950-5 | 25- < 250 PPM | Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317***REACH candidate list*** ***M-Faktor*** |
| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | 220-120-9 | 50- < 500 PPM | Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 Acute Tox. 4; Проглатывание (перорально) H302 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Eye Dam. 1 H318***REACH candidate list*** ***M-Faktor*** |
| Пиритион цинка 13463-41-7 | 236-671-3 | 10- < 100 PPM | Acute Tox. 3; Проглатывание (перорально) H301 Eye Dam. 1 H318 Acute Tox. 3; Вдыхание H331 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410***REACH candidate list*** ***M-Faktor*** |
| Смесь изотиазолинонов 3:1 (CIT/MIT) 55965-84-9 |  | 1- < 15 PPM | Acute Tox. 2 H330 Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 2 H310 Skin Corr. 1B H314 Skin Sens. 1A H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410***REACH candidate list*** ***M-Faktor*** |

Полная расшифровка Н-утверждений и других аббревиатур находится в секции 16 "Другая информация".

Субстанции без классификации могут иметь доступные пределы по взрывоопасности на рабочих местах.

*** alte Tabelle

***Inhaltsstoffangabe lt. Etikett***

***Zusätzliche Inhaltsstoffe***

***Allergene Duftstoffe >= 100 ppm***

***Inhaltsstoffangabe: Bemerkung zum SDB***

Раздел 4: Меры оказания первой помощи

4.1. Описание мер оказания первой помощи

***allgemeine Hinweise***

| Общие положения: |  |
| --- | --- |
|  | При недомоганиях обратиться к врачу |

***nach Einatmen***

| при отравлении ингаляционным путем (после вдыхания): |  |
| --- | --- |
|  | Свежий воздух, при длительном недомогании обратиться к врачу. |

***nach Hautkontakt ***

| при контакте с кожей: |  |
| --- | --- |
|  | Промыть под струей воды с мылом. Использовать крем для ухода за кожей. Немедленно сменить загрязненную, пропитанную одежду. |

***nach Augenkontakt***

| при попадании в глаза: |  |
| --- | --- |
|  | Промыть под струей воды (в течение 10 минут), при необходимости обратиться к врачу. |

***nach Verschlucken***

| при проглатывании: |  |
| --- | --- |
|  | Прополоскать полость рта, выпить 1-2 стакана воды, обратиться к врачу. |

***Most important symptoms and effects***

| 4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты: острые и замедленные |  |
| --- | --- |
|  | Данные отсутствуют. |

***Indication of immediate medical attention and special treatment needed***

| 4.3 Информация о требуемой немедленной медицинской помощи и обработке |  |
| --- | --- |
|  | Смотри раздел: Описание мер оказания первой помощи |

Раздел 5: Меры по тушению пожара

***Brandverhalten***

***Geeignete Löschmittel***

| 5.1. Средства пожаротушения |  |
| --- | --- |
| Рекомендуемые средства тушения пожаров: |  |
|  | Двуокись углерода, пена, порошок, распыленная водяная струя |

***Ungeeignete Löschmittel***

| Запрещенные средства тушения пожаров: |  |
| --- | --- |
|  | Направленная водяная струя под высоким давлением |

***Special hazards arising from the substance or mixture***

| 5.2. Особые риски, возникающие от вещества или смеси: |  |
| --- | --- |
|  | В случае пожара могут выделяться окись углерода (CO) и двуокись углерода (CO2). |

***Besondere Schutzausrüstung bei Brandbekämpfung***

| 5.3. Рекомендации для пожарных |  |
| --- | --- |
|  | Надеть независимое от окружающего воздуха средство защиты дыхательных путей. |
|  | Надеть средства личной защиты. |

***Zusätzliche Hinweise Brandbekämpfung***

Раздел 6: Мероприятия при утечке

***allgemeine Hinweise***

***Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen***

| 6.1. Меры личной безопасности, защитная одежда и необходимые процедуры |  |
| --- | --- |
|  | Надеть средства личной защиты. |
|  | Избегать контакта с кожей и глазами |

***Umweltschutzmaßnahmen***

| 6.2. Мероприятия по защите окружающей среды |  |
| --- | --- |
|  | Не сливать в дренажные системы/поверхностные воды/ грунтовые воды. |

***Verfahren zur Reinigung und Beseitigung***

| 6.3. Методы и материалы для сбора и очистки |  |
| --- | --- |
|  | Удалить механически. |
|  | Утилизировать загрязненный материал в соответствии с разделом 13. |

***Zu vermeidende Bedingungen bei der Beseitigung***

***Nationale Besonderheiten Dänemark**

***Abfallentsorgung**

***Verweis auf andere Abschnitte***

| 6.4. Ссылка на другие разделы |  |
| --- | --- |
|  | См. рекомендации в разделе 8. |

Раздел 7: Обращение и хранение

***Handhabung***

7.1. Указания по безопасному обращению

***Hinweise zum sicheren Umgang***

Не допускать контакта с кожей и глазами

***Brand- und Explosionsschutz***

***Nationale dänische Besonderheiten/ Vorschrift zur Handhabung***

***Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Санитарные мероприятия:

***Hygienemaßnahmen**

Принятие пищи, питье или курение во время работы запрещены.

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

***Allgemeine Schutzmaßnahmen**

***Lagerung***

***Allg. Hinweise zur Lagerung***

***Einzuhaltende Lagerbedingungen**

***Zusammenlagerungshinweise**

| 7.2. Условия безопасного хранения, включая любую информацию о несовместимости: |  |
| --- | --- |
|  | Хранить в закрытых оригинальных емкостях. |
|  | Хранить отдельно от продуктов питания. |
|  | Хранить в прохладном и сухом месте. |
|  | Предохранять от замораживания |
|  | Температуры между + 5 'C и + 30 'C |
|  | Запрещается совместное хранение с пищевыми продуктами. |

***Lagerung brennbarer Flüssigkeiten**

***Specific end uses**

| 7.3. Специфика конечного использования |  |
| --- | --- |
|  | Штукатурка |

Раздел 8: Контроль воздействия/персональная защита

***Bestandteile mit Arbeitsplatzgrenzwerten***

8.1. Контролируемые параметры

Профессиональные пределы воздействия

Действительно для

Российская Федерация

| Компонент [Регулируемое вещество] | ппм | mg/m3 | Тип значения | Категория короткого времени экспозиции / Замечания | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пиритион цинка 13463-41-7 [Бис[1-оксипиридин-2(1Н)-тионат]цинка (пиритион цинка)] |  | 0,2 | Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ): | Cоединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз. | RU TSEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Diiron trioxide 1309-37-1 [диЖелезо триоксид] |  | 6 | Усредненное воздействие в течение периода времени (TWA): |  | RU MAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 [KROMJU METALL, KROMJU INORGANIKU (II) KOMPOSTI U KROMJU INORGANIKU (III)KOMPOSTI (MA JDUBUX)] |  | 2 | Время Средневзвешенная: | указывающий | ECTLV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 [диХром триоксид (по хрому (III))] |  | 1 | Усредненное воздействие в течение периода времени (TWA): |  | RU MAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 [диХром триоксид (по хрому (III))] |  | 3 | Уровень воздействия, который не может быть превышен в любой момент времени (CEIL) |  | RU MAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9004-34-6 [Целлюлоза] |  | 10 | Уровень воздействия, который не может быть превышен в любой момент времени (CEIL) |  | RU MAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Silicon carbide 409-21-2 [Кремний карбид] |  | 6 | Усредненное воздействие в течение периода времени (TWA): |  | RU MAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| диоксид силикона 7631-86-9 [Аэросил, модифицированный бутиловым спиртом Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом] |  | 1 | Усредненное воздействие в течение периода времени (TWA): |  | RU MAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| диоксид силикона 7631-86-9 [Аэросил, модифицированный бутиловым спиртом Аэросил, модифицированный диметилдихлорсиланом] |  | 3 | Уровень воздействия, который не может быть превышен в любой момент времени (CEIL) |  | RU MAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

***Predicted No-Effect Concentration (PNEC)**

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

| Наименование из перечня | Environmental Compartment | Длительность воздействия | Значение |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/l | ppm | mg/kg | прочие |  |

***Predicted No-Effect Concentration (PNEC)**

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | Почва |  |  |  | 3,2 mg/kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | Очистные сооружения |  | 10 mg/l |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | осадок (морская вода) |  |  |  | 1,31 mg/kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | вода (морская вода) |  | 0,0047 mg/l |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | вода (неопределенные выбросы) |  | 0,0047 mg/l |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | осадок (пресная вода) |  |  |  | 18,2 mg/kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | вода (пресная вода) |  | 0,0047 mg/l |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

***Predicted No-Effect Concentration (PNEC)**

***Predicted No-Effect Concentration (PNEC)**

***Predicted No-Effect Concentration (PNEC)**

***Predicted No-Effect Concentration (PNEC)**

***Derived No-Effect Level (DNEL)**

Derived No-Effect Level (DNEL):

| Наименование из перечня | Application Area | Route of Exposure | Health Effect | Exposure Time | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

***Derived No-Effect Level (DNEL)**

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | Работники | Вдыхание | Острое/короткое время экспозиции - местные эффекты |  | 2 mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | Работники | Вдыхание | Длительное время экспозиции - местные эффекты |  | 0,5 mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | население в целом | Вдыхание | Длительное время экспозиции - местные эффекты |  | 0,5 mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

***Derived No-Effect Level (DNEL)**

***Derived No-Effect Level (DNEL)**

***Derived No-Effect Level (DNEL)**

***Derived No-Effect Level (DNEL)**

***Biological Exposure Indices***

Биологические индексы экспозиции:

нет

***Exposure controls**

8.2. Контроль воздействия:

***Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen**

***Persönliche Schutzausrüstung**

***Atemschutz**

| Cредства защиты дыхательных путей: |  |
| --- | --- |
|  | Не требуется. |

***Handschutz**

| Средства защиты рук: |  |
| --- | --- |
|  | В случае длительного контакта рекомендуется использовать защитные перчатки из нитрильного каучука в соответствии с EN 374. |
|  | Толщина материала > 0,1 мм |
|  | Время перфорации: >480 минут |
|  | При продолжительном и повторяющемся контакте следует учитывать, что вышеназванные периоды проникания на практике могут быть значительно короче, чем это было установлено по норме EN 374. В любом случае защитную перчатку следует проверить на пригодность к конкретному применению (например, механическая и термическая стойкость, совместимость с продуктом, антистатика и т.п.). При первых признаках износа защитную перчатку следует немедленно заменить. Обязательному соблюдению подлежат требования производителя перчаток, а также соответствующие правила торговой организации. Мы рекомендуем разработать соответствующий производственным условиям план ухода за руками в сотрудничестве с производителем перчаток, а также профсоюзом. |

***Augenschutz**

| Средства защиты глаз: |  |
| --- | --- |
|  | Плотно прилегающие защитные очки. |
|  | Средства защиты глаз должны соответствовать стандарту EN166 |

***Körperschutz**

| Средства защиты кожи: |  |
| --- | --- |
|  | соответствующая защитная одежда |
|  | Защитная одежда должна соответствовать стандарту EN 14605 для жидких брызг или стандарту EN 13982 для пыли. |

***Hinweise persönl. Schutzausrüstung**

| Указания по средствам личной защиты: |  |
| --- | --- |
|  | Информация, предоставляемая о средствах индивидуальной защиты, является исключительно рекомендательной. Прежде чем использовать данный продукт необходимо провести полную оценку рисков для того, чтобы определить необходимые защитные средства, соответствующие локальным условиям. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать необходимому EN стандарту. |

***Nationale Besonderheiten Dänemark**

Раздел 9: Физико-химические свойства

***Allgemeine Eigenschaften***

*****Lieferform***

*****Beschaffenheit***

***Geruch***

***1. Phase Grundfarbe***

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

| Внешний вид |  | паста пастообразный различно, в зависимости от окраса |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Запах |  | специфический |  |
| --- | --- | --- | --- |

***Odour thresold***

| Порог восприятия запаха |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***PH-Wert***

| pH |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Schmelzpunkt/-bereich***

| Температура плавления |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Erstarrungspunkt/-bereich***

| Температура застывания |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Siedepunkt/-bereich***

| Температура кипения |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Flammpunkt***

| Температура вспышки |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Verdampfungsgeschwindigkeit ***

| Скорость испарения |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Flammability / (Burning rate)**

| Воспламенимость |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Untere/obere Explosionsgrenze***

| Пределы взрываемости |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Dampfdruck***

| Давление паров |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Relative Dampfdichte***

| Удельная плотность паров: |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Dichte***

| Плотность (20 °C (68 °F)) |  | 1,33 - 1,47 g/cm3 |
| --- | --- | --- |

***Schüttdichte***

| Плотность засыпки |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

*** Löslichkeit in g/l ***

| Растворимость |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Löslichkeit qualitativ***

| Растворимость качественная |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient ***

| Коэффициент распределения: н-октан/вода |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Selbstentzündungstemperatur***

| Температура самовоспламенения |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Zersetzungstemperatur***

| Температура разложения |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***dyn. Viskosität***

| Вязкость |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Viskosität kinematisch***

| Вязкость (кинематическая) |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Explosivität ***

| Взрывоопасные свойства |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Oxidising properties ***

| Окислительные свойства |  | Данные отсутствуют / Неприменимо |
| --- | --- | --- |

***Festkörpergehalt ***

9.2. Дополнительная информация

Данные отсутствуют / Неприменимо

***Auslaufviskosität***

***Erweichungspunkt/-bereich***

***Glimmtemperatur**

***Brennzahl**

***Untere Staubexplosionsgrenze***

***Staubexplosionsklasse ***

***Mindestzündenergie ***

***Zündtemperatur***

***VOC ***

Раздел 10: Стабильность и реактивность

***Stabilität***

***Reactivity / Zu vermeidende Stoffe***

| 10.1. Реактивность |  |
| --- | --- |
|  | Реагирует с кислотами: выделение тепла и углекислого газа. |

***Chemical stability***

| 10.2. Химическая стабильность |  |
| --- | --- |
|  | Устойчив при нормальных условиях хранения. |

***Possibility of hazardous reactions***

| 10.3. Возможность опасных реакций |  |
| --- | --- |
|  | Смотри раздел "реактивность" |

***Conditions to avoid / Zu vermeidende Bedingungen ***

| 10.4. Недопустимые условия |  |
| --- | --- |
|  | Неизвестны при надлежащем применении |

***Incompatible materials***

| 10.5. Несовместимые материалы |  |
| --- | --- |
|  | Смотри раздел "реактивность". |

***Hazardous decomposition products / Gefährliche Zersetzungsprodukte***

| 10.6. Опасные продукты разложения |  |
| --- | --- |
|  | неизвестно |

***Dänemark: Curing time***

Раздел 11: Токсикологическая информация

*** Allgemeine Hinweise zur Toxikologie ***

Общая информация по токсикологии:

При повторяющемся контакте продукта с кожей не исключается аллергия.

11.1. Информация о токсикологических эффектах

*** Information on toxicological effects ***

*** Tabelle ACUT oral Toxicity ***

Острая оральная токсичность:

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества CAS № | Тип величины | Значение | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |

***Acut oral***

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | ***Acut oral*** LD50 | ***Acut oral*** > 5.000 mg/kg | ***Acut oral*** Крыса | ***Acut oral*** OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

***Acut oral***

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | ***Acut oral*** LD50 | ***Acut oral*** 1.193 mg/kg | ***Acut oral*** Крыса | ***Acut oral*** Не определено |
| --- | --- | --- | --- | --- |

***Acut oral***

| Пиритион цинка 13463-41-7 | ***Acut oral*** LD50 | ***Acut oral*** 269 mg/kg | ***Acut oral*** Крыса | ***Acut oral*** OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесь изотиазолинонов 3:1 (CIT/MIT) 55965-84-9 | ***Acut oral*** LD50 | ***Acut oral*** 53 mg/kg | ***Acut oral*** Крыса | ***Acut oral*** Не определено |

***Acut dermal***

Острая кожная токсичность:

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества CAS № | Тип величины | Значение | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |

***Acut dermal***

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | ***Acut dermal*** LD50 | ***Acut dermal*** > 5.000 mg/kg | ***Acut dermal*** Крыса | ***Acut dermal*** EPA OPP 81-2 (Acute Dermal Toxicity) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

***Acut dermal***

| Пиритион цинка 13463-41-7 | ***Acut dermal*** LD50 | ***Acut dermal*** > 2.000 mg/kg | ***Acut dermal*** Крыса | ***Acut dermal*** EPA OPP 81-2 (Acute Dermal Toxicity) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесь изотиазолинонов 3:1 (CIT/MIT) 55965-84-9 | ***Acut dermal*** LD50 | ***Acut dermal*** 87,12 mg/kg | ***Acut dermal*** Кролик | ***Acut dermal*** OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

***Acut inhalativ NEU***

Острая токсичность при вдыхании:

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества CAS № | Тип величины | Значение | Тестовая атмосфера | Время воздействия | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды, С10-С13, н-алканы, изоалканы, циклические, < 2 % ароматических 1174522-09-8 | ***Acut inhalativ***LC50 | ***Acut inhalativ*** > 5,6 mg/l | ***Acut inhalativ*** пыль и туман | ***Acut inhalativ*** 4 h | ***Acut inhalativ*** Крыса | ***Acut inhalativ*** OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |

***Acut inhalativ***

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | ***Acut inhalativ***LC50 | ***Acut inhalativ*** > 5,41 mg/l | ***Acut inhalativ*** пыль и туман | ***Acut inhalativ*** 4 h | ***Acut inhalativ*** Крыса | ***Acut inhalativ*** OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

***Acut inhalativ***

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | ***Acut inhalativ***LC50 | ***Acut inhalativ*** 0,4 mg/l | ***Acut inhalativ*** пыль и туман | ***Acut inhalativ*** 4 h | ***Acut inhalativ*** Крыса | ***Acut inhalativ*** OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

***Acut inhalativ***

| Смесь изотиазолинонов 3:1 (CIT/MIT) 55965-84-9 | ***Acut inhalativ***LC50 | ***Acut inhalativ*** 0,171 mg/l | ***Acut inhalativ*** пыль и туман | ***Acut inhalativ*** 4 h | ***Acut inhalativ*** Крыса | ***Acut inhalativ*** OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

***Acut inhalativ***

*** Skin corrosion / irritation ***

Разъедание/раздражение кожи:

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества CAS № | Результат | Время воздействия | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | не раздражающий |  | Кролик | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | умеренно раздражающий | 4 h | Кролик | EPA OPP 81-5 (Acute Dermal Irritation) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Пиритион цинка 13463-41-7 | не раздражающий | 4 h | Кролик | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесь изотиазолинонов 3:1 (CIT/MIT) 55965-84-9 | едкий |  |  | Не определено |

*** Serious eye damage / irritation ***

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества CAS № | Результат | Время воздействия | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | не раздражающий |  | Кролик | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | сильно раздражающий | 48 h | Кролик | EPA OPP 81-4 (Acute Eye Irritation) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Пиритион цинка 13463-41-7 | Category 1 (irreversible effects on the eye) | 24 h | Кролик | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*** Respiratory or skin sensitization ***

Респираторная или кожная сенсибилизация:

Смесь классифицирована на основании пороговых пределом относящихся к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества CAS № | Результат | Тип теста | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | не вызывает чувствительность | Тест Бюлера | Морская свинка | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| тербутрин 886-50-0 | чувствительный |  | Мышь | OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | чувствительный | Анализ мышиных локальных лимфоузлов | Морская свинка | Magnusson and Kligman Method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | чувствительный | Анализ мышиных локальных лимфоузлов | Мышь | OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) |
| Смесь изотиазолинонов 3:1 (CIT/MIT) 55965-84-9 | чувствительный |  | Морская свинка | Не определено |

*** Mutagenicity  (in vitro und in vivo)***

Эмбриональная мутагенность:

Смесь классифицирована на основании пороговых пределом относящихся к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества CAS № | Результат | Тип исследования / Способ введения | Метаболическая активация / Длительность воздействия | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*** Mutagenicity  (in vitro und in vivo)***

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | негативный | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | с и без |  | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*** Mutagenicity  (in vitro und in vivo)***

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | негативный | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | с и без |  | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | негативный | Исследование генетических мутаций клеток млекопитающих | с и без |  | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) |

*** Carcinogenicity ***

Канцирогенность

Данные отсутствуют.

*** Reproductive Toxicity ***

Токсикологическое воздействие на репродуктивную систему:

Данные отсутствуют.

*** STOT Single Exposure ***

STOT-однократное воздействие:

Данные отсутствуют.

*** STOT Repeated Exposure (is in fact just a copy of what is printed above under repeated dose toxicity***

STOT-повторяющееся воздействие::

Смесь классифицирована на основании пороговых пределом относящихся к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества CAS № | Результат / Значение | Способ применения | Длительность воздействия / Частота обработки | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*** Zusätzliche LTU für Priorisierung NOAEL vor LOAEL. Notwendig an dieser Stelle, damit die Abfrage auch Instanz-übergreifend funktioniert***

*** Repeated dose toxicity***

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | ***ResultValue*** NOAEL > 2.000 mg/kg | ***Route of application*** Орально: пища | ***Exposure time / Frequency of treatment*** 90 d 5 d/w | ***Species*** Крыса | ***Method*** Не определено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*** Zusätzliche LTU für Priorisierung NOAEL vor LOAEL. Notwendig an dieser Stelle, damit die Abfrage auch Instanz-übergreifend funktioniert***

*** Repeated dose toxicity***

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | ***ResultValue*** NOAEL 10 mg/kg | ***Route of application*** Орально: зонд | ***Exposure time / Frequency of treatment*** 90 days daily | ***Species*** Крыса | ***Method*** OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*** STOT Aspiration Hazard ***

Опасность при вдыхании:

Данные отсутствуют.

Раздел 12: Экологическая информация

***Allgemeine Angaben zur Ökologie**

Общая информация по экологии:

Не допускать попадания в сточные воды, почву или водоемы.

12.1. Токсичность

***Toxicity to fish***

Токсичность (рыбы):

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества CAS № | Тип величины | Значение | Время воздействия | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | LC50 | > 10.000 mg/l | 96 h | Brachydanio rerio (new name: Danio rerio) | ISO 7346-1 (Determination of the Acute Lethal Toxicity of Substances to a Freshwater Fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Коричневый пигмент на основе оксидов хрома, сурьмы и титана 68186-90-3 | LC50 | > 10.000 mg/l | 96 h | Leuciscus idus | DIN 38412-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| тербутрин 886-50-0 | LC50 | 1,9 mg/l | 96 h | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тербутрин 886-50-0 | NOEC | 0,073 mg/l | 28 days | Pimephales promelas | OECD 210 (fish early lite stage toxicity test) |

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | LC50 | 1,4 mg/l | 96 h | Salmo gairdneri (new name: Oncorhynchus mykiss) | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | NOEC | 0,21 mg/l | 30 days | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 215 (Fish, Juvenile Growth Test) |

| Пиритион цинка 13463-41-7 | LC50 | 0,0026 mg/l | 96 h | Pimephales promelas | EPA OPP 72-1 (Fish Acute Toxicity Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиритион цинка 13463-41-7 | NOEC | 0,00112 mg/l | 32 days | Pimephales promelas | OECD 210 (fish early lite stage toxicity test) |

***Toxicity to daphnia***

Токсичность (дафнии):

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества CAS № | Тип величины | Значение | Время воздействия | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Коричневый пигмент на основе оксидов хрома, сурьмы и титана 68186-90-3 | EC50 | > 100 mg/l | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| тербутрин 886-50-0 | EC50 | 6,4 mg/l | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | EC50 | 1,05 mg/l | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пиритион цинка 13463-41-7 | EC50 | 0,0036 mg/l | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

***New Chronic toxicity to aquat. invertebrates (SAP_EHS_1018_006)***

хроническая токсичность для водных беспозвоночных

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества CAS № | Тип величины | Значение | Время воздействия | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| тербутрин 886-50-0 | NOEC | 0,05 mg/l | 21 day | Daphnia | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | NOEC | 1,2 mg/l | 21 days | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пиритион цинка 13463-41-7 | NOEC | 0,0027 mg/l | 21 days | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

***Toxicity to algae***

Токсичность (водоросли):

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества CAS № | Тип величины | Значение | Время воздействия | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Коричневый пигмент на основе оксидов хрома, сурьмы и титана 68186-90-3 | EC50 | > 100 mg/l | 72 h | Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коричневый пигмент на основе оксидов хрома, сурьмы и титана 68186-90-3 | NOEC | > 100 mg/l | 72 h | Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |

| тербутрин 886-50-0 | EC50 | 0,0067 mg/l | 72 h | Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тербутрин 886-50-0 | NOEC | 0,0005 mg/l | 72 h | Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | EC50 | 0,11 mg/l | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | NOEC | 0,027 mg/l | 72 h | Skeletonema costatum | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |

| Пиритион цинка 13463-41-7 | NOEC | 0,00046 mg/l | 120 h | Skeletonema costatum | EPA OPP 122-2 (Algal Toxicity, Tiers I and II) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиритион цинка 13463-41-7 | EC50 | 0,0012 mg/l | 120 h | Skeletonema costatum | EPA OPP 122-2 (Algal Toxicity, Tiers I and II) |

***New Toxicity to Microorganisms (SAP_EHS_1018_004)***

Токсично двлияет на микроорганизмы

Смесь классифицирована на основании метода классификации относящегося к классифицированным веществам, присутствующим в смеси.

| Опасные вещества CAS № | Тип величины | Значение | Время воздействия | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Коричневый пигмент на основе оксидов хрома, сурьмы и титана 68186-90-3 | EC10 | > 10.000 mg/l | 30 min |  | not specified |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | EC50 | 23 mg/l | 3 h | activated sludge of a predominantly domestic sewage | OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пиритион цинка 13463-41-7 | NOEC | 0,1 mg/l | 3 h | activated sludge | OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*** Persistence and degradability***

12.2. Стойкость и способность к разложению

| Опасные вещества CAS № | Результат | Тип теста | Способность к разложению | Время воздействия | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| тербутрин 886-50-0 | ***Result*** Не является быстрым биоразлаагаемым продуктом. | ***Oxygen conditions*** | ***%Degradation of test substance***0 % | ***Exposure Time*** | ***Method*** OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | ***Result*** Легко биологически распадается | ***Oxygen conditions*** аэробный | ***%Degradation of test substance***> 60 % | ***Exposure Time***28 days | ***Method*** OECD 301 A - F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пиритион цинка 13463-41-7 | ***Result*** Легко биологически распадается | ***Oxygen conditions*** аэробный | ***%Degradation of test substance***> 60 % | ***Exposure Time***28 days | ***Method*** OECD 301 A - F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*** Bioaccumulative potential

12.3. Потенциал биоаккумуляции

| Опасные вещества CAS № | Коэффициент бионакопления (BCF) | Время воздействия | Температура | Тип | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | 6,62 |  |  | Не определено | OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow-through Fish Test) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиритион цинка 13463-41-7 | 8,28 | 30 days |  | Crassostrea virginica | OECD Guideline 305 E (Bioaccumulation: Flow-through Fish Test) |

*** Mobility in soil (partition coefficient octanol/water)

12.4. Подвижность в почве

| Опасные вещества CAS № | LogPow | Температура | Метод |
| --- | --- | --- | --- |

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | 2,97 |  | Не определено |
| --- | --- | --- | --- |

| тербутрин 886-50-0 | 3,19 |  | OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | 1,3 |  | EU Method A.8 (Partition Coefficient) |
| --- | --- | --- | --- |

| Пиритион цинка 13463-41-7 | 0,9 | 25 °C | OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method) |
| --- | --- | --- | --- |

*** Results of PBT and vPvB assessment***

12.5. Результаты PBT и vPvB оценки:

| Опасные вещества CAS № | PBT / vPvB |
| --- | --- |

*** Results of PBT and vPvB assessment ***

| Оксид хрома (III) 1308-38-9 | ***PBT/vPvB*** According to Annex XIII of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not be conducted for inorganic substances. |
| --- | --- |

*** Results of PBT and vPvB assessment ***

| тербутрин 886-50-0 | ***PBT/vPvB*** Не относится к стойким, биокумулятивным, токсичным, очень стоким и очень биокумулятивным критериям |
| --- | --- |

*** Results of PBT and vPvB assessment ***

| 1,2-Бензизотиазолин-3-он 2634-33-5 | ***PBT/vPvB*** Не относится к стойким, биокумулятивным, токсичным, очень стоким и очень биокумулятивным критериям |
| --- | --- |

*** Results of PBT and vPvB assessment ***

| Пиритион цинка 13463-41-7 | ***PBT/vPvB*** Не относится к стойким, биокумулятивным, токсичным, очень стоким и очень биокумулятивным критериям |
| --- | --- |

***Sonstige Angaben***

12.6. Другие неблагоприятные эффекты:

Данные отсутствуют.

Раздел 13: Информация об утилизации

13.1. Методы утилизации отходов

***Entsorgung des Produktes***

***Nationale Besonderheiten Slowakei**

***Abfallentsorgung Kap. 13**

| Утилизация продукта: |  |
| --- | --- |
|  | Утилизировать отходы и остатки в соответствии с локальными законодательными требованиями |

***Entsorgung ungereinigter Verpackungen**

| Утилизация неочищенной упаковки: |  |
| --- | --- |
|  | Отправлять упаковку на повторную переработку только полностью опорожненной. |

***Empfohlenes Reinigungsmittel**

***Abfallschlüssel**

Код отхода

080119 Водные суспензии, содержащие краску или лак, содержащие органические растворители или другие опасные вещества.

***Nationale Besonderheiten Dänemark**

***Abfallentsorgung Kap. 13**

Раздел 14: Информация о транспортировке

| 14.1. | Номер ООН |
| --- | --- |

|  | Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR |
| --- | --- |

| 14.2. | Надлежащее транспортное наименование |
| --- | --- |

|  | Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR |
| --- | --- |

| 14.3. | Транспортный класс(ы) опасности |
| --- | --- |

|  | Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR |
| --- | --- |

| 14.4. | Группа упаковки |
| --- | --- |

|  | Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR |
| --- | --- |

| 14.5. | Экологические риски |
| --- | --- |

|  | Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR |
| --- | --- |

| 14.6. | Специальные меры предосторожности для пользователей |
| --- | --- |

|  | Не является опасным грузом в смысле RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR |
| --- | --- |

| 14.7. | Перевозка навалом в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/78 и IBC кодами |
| --- | --- |

|  | неприменимо |
| --- | --- |

Раздел 15: Нормативная информация

15.1. Нормативная информация в отношении безопасности, здоровья и окружающей среды специфичные для вещества или смеси.

***VOC-Gehalt ***

| Содержание летучих органических соединений (CH) | 0 % |
| --- | --- |

***VOC-MSDS ***

***VOC Farben und Lacke (EU)***

***Detergenzienverordnung, wenn gefordert***

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

15.2. Оценка химической безопасности

***Chemical safety assessment ***

Оценка химической безопасности не была проведена

***Nationale Vorschriften***

***Deutschland***

***Österreich***

***Belgien***

***Niederlande***

***Schweiz***

***Italien***

***Frankreich***

***Norwegen***

***Dänemark***

***Tschechische Republik***

***Großbritannien***

***Polen***

***Bulgarien***

***Griechenland***

***Slowakei***

***Lithuania***

***Estonia***

***Croatia***

***Hungary***

***Romania***

***Belarus / Weissrussland***

***Bosnia Herzegovina / Bosnien-Herzegowina***

***Georgia / Georgien***

***Kasachstan / Kazakhstan***

***Lettland / Latvia***

***Russia / Russland***

***Slovenia / Slowenien***

***Turkey / Türkei***

***Ukraine / Ukraine***

***South Africa / Südafrika***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Tmperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Abeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

***Bulgarien**

***Nationale Vorschriften Bulgarien***

***Griechenland**

***Nationale Vorschriften Griechenland***

***Allgemeine Hinweise Lithuania***

***Allgemeine Hinweise Estonia***

***Allgemeine Hinweise Croatia***

***Allgemeine Hinweise Hungary***

***Allgemeine Hinweise Romania***

***Allgemeine Hinweise Belarus / Weissrussland***

***Allgemeine Hinweise Bosnia Herzegovina / Bosnien-Herzegowina***

***Allgemeine Hinweise Georgia / Georgien***

***Allgemeine Hinweise Kasachstan / Kazakhstan***

***Allgemeine Hinweise Latvia / Lettland***

***Allgemeine Hinweise Russia / Russland***

***Allgemeine Hinweise Slovenia / Slowenien***

***Allgemeine Hinweise Turkey / Türkei***

***Allgemeine Hinweise Ukraine / Ukraine***

***Allgemeine Hinweise South Africa / Südafrika***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Tmperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Abeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

***Bulgarien**

***Nationale Vorschriften Bulgarien***

***Griechenland**

***Nationale Vorschriften Griechenland***

***Allgemeine Hinweise Lithuania***

***Allgemeine Hinweise Estonia***

***Allgemeine Hinweise Croatia***

***Allgemeine Hinweise Hungary***

***Allgemeine Hinweise Romania***

***Allgemeine Hinweise Belarus / Weissrussland***

***Allgemeine Hinweise Bosnia Herzegovina / Bosnien-Herzegowina***

***Allgemeine Hinweise Georgia / Georgien***

***Allgemeine Hinweise Kasachstan / Kazakhstan***

***Allgemeine Hinweise Latvia / Lettland***

***Allgemeine Hinweise Russia / Russland***

***Allgemeine Hinweise Slovenia / Slowenien***

***Allgemeine Hinweise Turkey / Türkei***

***Allgemeine Hinweise Ukraine / Ukraine***

***Allgemeine Hinweise South Africa / Südafrika***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Tmperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Abeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

***Bulgarien**

***Nationale Vorschriften Bulgarien***

***Griechenland**

***Nationale Vorschriften Griechenland***

***Allgemeine Hinweise Lithuania***

***Allgemeine Hinweise Estonia***

***Allgemeine Hinweise Croatia***

***Allgemeine Hinweise Hungary***

***Allgemeine Hinweise Romania***

***Allgemeine Hinweise Belarus / Weissrussland***

***Allgemeine Hinweise Bosnia Herzegovina / Bosnien-Herzegowina***

***Allgemeine Hinweise Georgia / Georgien***

***Allgemeine Hinweise Kasachstan / Kazakhstan***

***Allgemeine Hinweise Latvia / Lettland***

***Allgemeine Hinweise Russia / Russland***

***Allgemeine Hinweise Slovenia / Slowenien***

***Allgemeine Hinweise Turkey / Türkei***

***Allgemeine Hinweise Ukraine / Ukraine***

***Allgemeine Hinweise South Africa / Südafrika***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Tmperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Abeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

***Bulgarien**

***Nationale Vorschriften Bulgarien***

***Griechenland**

***Nationale Vorschriften Griechenland***

***Allgemeine Hinweise Lithuania***

***Allgemeine Hinweise Estonia***

***Allgemeine Hinweise Croatia***

***Allgemeine Hinweise Hungary***

***Allgemeine Hinweise Romania***

***Allgemeine Hinweise Belarus / Weissrussland***

***Allgemeine Hinweise Bosnia Herzegovina / Bosnien-Herzegowina***

***Allgemeine Hinweise Georgia / Georgien***

***Allgemeine Hinweise Kasachstan / Kazakhstan***

***Allgemeine Hinweise Latvia / Lettland***

***Allgemeine Hinweise Russia / Russland***

***Allgemeine Hinweise Slovenia / Slowenien***

***Allgemeine Hinweise Turkey / Türkei***

***Allgemeine Hinweise Ukraine / Ukraine***

***Allgemeine Hinweise South Africa / Südafrika***

***Deutschland**

***Wassergefährdungsklasse***

***BG-Vorschriften, -Regeln, -Infos**

***Lagerklasse***

***TRG300***

***TA-Luft***

***GIS-Bau Info**

***GEV Info**

***Tmperaturklasse nach EN 50014**

***Nationale Hinweise DE**

***Österreich**

***Allgemeine Hinweise Österreich***

***VbF-Klasse***

***Belgien**

***Allgemeine Hinweise Belgien***

***Niederlande**

***Allgemeine Hinweise Niederlande***

***Schweiz**

***Giftklasse Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Schweiz***

***Allgemeine Hinweise Italien***

***Frankreich**

***Nationale Vorschriften Frankreich***

***Allgemeine Hinweise***

***Abeitsschutz Tabellen Nr***

***INRS Card No***

***Norwegen**

***Nationale Vorschriften Norwegen***

***Dänemark**

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Danske saerrelger***

***Nationale Bestimmungen***

***Dänische Code-Nummer**

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Tschechische Republik**

***Nationale Vorschriften Tschechische Republik***

***Großbritannien**

***Nationale Vorschriften Großbritannien***

***Polen**

***Nationale Vorschriften Polen***

***Slowakei**

***Nationale Vorschriften Slowakei***

***Bulgarien**

***Nationale Vorschriften Bulgarien***

***Griechenland**

***Nationale Vorschriften Griechenland***

***Allgemeine Hinweise Lithuania***

***Allgemeine Hinweise Estonia***

***Allgemeine Hinweise Croatia***

***Allgemeine Hinweise Hungary***

***Allgemeine Hinweise Romania***

***Allgemeine Hinweise Belarus / Weissrussland***

***Allgemeine Hinweise Bosnia Herzegovina / Bosnien-Herzegowina***

***Allgemeine Hinweise Georgia / Georgien***

***Allgemeine Hinweise Kasachstan / Kazakhstan***

***Allgemeine Hinweise Latvia / Lettland***

***Allgemeine Hinweise Russia / Russland***

***Allgemeine Hinweise Slovenia / Slowenien***

***Allgemeine Hinweise Turkey / Türkei***

***Allgemeine Hinweise Ukraine / Ukraine***

***Allgemeine Hinweise South Africa / Südafrika***

Раздел 16: Другая информация

***R-Sätze aus Kapitel 2***

Маркировка продукта указана в Секции 2. Полная расшифровка всех аббревиатур, обозначенных кодами в этом паспорте безопасности<(>,<)> следующая:

R22 Вредно для здоровья при проглатывании.

R23 Ядовито при вдыхании.

R38 Раздражает кожу.

R41 Опасность тяжелого увечья глаз.

R43 Возможна сенсибилизация при контакте с кожей.

R50 Очень ядовито для водных организмов.

R50/53 Очень ядовито для водных организмов, вызывает в водоемах долговременные вредные эффекты.

***H-Sätze aus Kapitel 2***

H301 Токсично при проглатывании.

H302 Вредно при проглатывании.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

H331 Токсично при вдыхании.

H400 Весьма токсично для водных организмов.

H410 Весьма токсично для водных организмов с длительными последствиями.

H411 Токсично для водных организмов с длительными последствиями.

***Sonstige Angaben***

| Дополнительная информация: |  |
| --- | --- |
|  | Данные основаны на современном уровне наших знаний и относятся к продукту в том состоянии, в котором он поставляется. Они описывают наши продукты в отношении требований безопасности и, таким образом, не подразумеваются как гарантия определенных свойств. |

***Relevant changes in this SDS are indicated by vertical lines and text in a different color on shattened fields in the body of this document***

Соответствующие изменения в данном паспорте безопасности обозначены вертикальными линиями на левом поле этого документа. Соответствующий текст отображается другим цветом на затененных областях.

***Nationale Vorschriften Dänemark***

***Besondere Phrasen***

***Schweden**

***Nationale Vorschriften Schweden***

***Annex-Link für mymsds***